## Изготовлено в России

## Водонагреватель проточный

#### ПЭВН 220-3,5

### Руководство по эксплуатации

КТО.800.181.00.000 РЭ

# МЕ55

## Водонагреватель проточный ПЭВН 220-3,5

Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия  № POCC RU.ME55.B01755  выдан 29.09.2006 г.

Патент на промышленный образец  №57506

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Водонагреватель проточный ПЭВH 220-3,5, в дальнейшем именуемый водонагреватель, предназначен для быстрого нагрева холодной воды в жилых и бытовых помещениях при наличии холодного водоснабжения или накопительного бака, поднятого на высоту около 4 метров. Водонагревателю для работы  необходимо низкое рабочее давление воды, что позволяет использовать его в сельской местности  и в садовых домиках.

Водонагреватель  комплектуется изливом или душевой насадкой, что указывается в обозначении:  “И”- комплектуется изливом; “Д”- душевой насадкой.

Установка водонагревателя на месте  эксплуатации  и  подвод  питания должны производиться специализированной организацией, с соблюдением  требований безопасности и с отметкой в талоне на установку. Рабочее положение водонагревателя вертикальное, штуцерами вниз.

2.  ТЕХHИЧЕСКИЕ  ДАHHЫЕ

Hапряжение питающей сети                                                                                       220В

Величина потребляемого тока                                                                                    16А

Род тока                                                                                                                    переменный

Мощность потребляемая, не более                                                                            3,5 кВт

###### Расход электроэнергии                                                                                               3,5кВт/ч

Класс защиты                                                                                                                    1

Степень защиты от влаги                                                                                   брызгозащищенное

Минимальное допустимое давление на входе                                                           0,04МПа

Производительность, при перепаде температур воды

на выходе  и входе 30 °С, не менее                                                                           1,7 л/мин

Габаритные размеры (без излива)                                                                         203х258х60 мм

Масса, не более                                                                                                              2,1 кг

3.  КОМПЛЕКТHОСТЬ

| ПЭВН 220-3,5-И |  | ПЭВН 220-3,5-Д |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонагреватель | 1 шт. | Водонагреватель | 1 шт. |
| Монтажный кронштейн | 1шт. | Монтажный кронштейн | 1шт. |
| Излив | 1 шт. | Душевая насадка | 1 шт. |
| Комплект вкладышей | 1 1 комплект | Комплект вкладышей | 1 комплект |
| Штуцер переходной | 1 шт. | Штуцер переходной | 1 шт. |
| Шланг L=350мм | 1 шт. | Шланг L=800мм | 1 шт. |
| Прокладка | 4 шт. | Шланг L=1200мм | 1 шт. |
| Фильтр | 1шт. | Фильтр | 1шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | Прокладка | 6 шт. |
| Упаковка | 1 шт. | Кронштейн для душа | 1шт. |
|  |  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  |  | Упаковка | 1 шт. |

- УКАЗАHИЯ МЕР БЕЗОПАСHОСТИ

ВНИМАНИЕ! Не включать, если существует возможность замерзания воды в водонагревателе.

Подключение к электрической сети производится только через  2-х  полюсную розетку с боковым заземляющим контактом, расcчитанную на силу тока не менее 16 А, установка которой при  ее  отсутствии производится специализированной организацией, с соблюдением  требований безопасности. Водонагреватель подключается к электрическим сетям, снабженным  отключающими и защитными устройствами.

Перед включением водонагревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.

### Не допускается подавать на вход водонагревателя воду с температурой выше 35С, что может привести к перегреву воды на выходе водонагревателя выше 95С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра работающий  водонагреватель;

- использовать водонагреватель с поврежденными органами управления, вилкой, розеткой;

- снимать верхнюю панель при включенной в розетку вилке;

-устанавливать запорную арматуру на отводе горячей воды;

- производить регулировку каких либо  устройств,  кроме  подачи  воды вентильной головкой;

- заземлять вывод розетки по трубе водопровода, газа или канализации

### УСТАHОВКА ВОДОHАГРЕВАТЕЛЯ

Водонагреватель закрепить на стене с помощью монтажного кронштейна (рис.1) на максимально возможную высоту. При монтаже необходимо оставить вокруг прибора свободное пространство не менее 60 мм с каждой стороны.

Снять монтажный кронштейн с задней стенки водонагревателя, нажав пальцами рук на выступающие его части в направлении стрелок рис.1. Наложить монтажный кронштейн на стену,  разметить и просверлить в стене отверстия под шурупы согласно рис.1. Установить в отверстия пробки и закрепить монтажный кронштейн на стене направляющими пазами наружу.  Одеть водонагреватель в пазы монтажного кронштейна, заводя его сверху вниз до защелкивания фиксаторов.

Электрическое подключение водонагревателя  заключается  в  установке (при ее отсутствии) розетки штепсельной 2-х полюсной на 16А с боковым заземляющим контактом, для чего необходимо с квартирного щита провести заземляющий провод  и  подключить  к  боковым контактам розетки. Работы по монтажу розетки и заземляющего провода  должны производиться квалифицированным специалистом с соблюдением Правил устройства электроустановок.

Внимание! Рабочее положение водонагревателя вертикальное, штуцерами вниз.

Работы по подключению к водопроводной сети должны производиться специализированной организацией. Подключение производится через водопроводный кран или вентиль с помощью труб, шлангов. Магистраль, непосредственно подсоединяемая к водопроводной сети до запорного вентиля, должна выдерживать давление воды, возникающее при нормальной работе водонагревателя.

Магистраль от запорного  вентиля до водонагревателя монтируется гибким шлангом  с резьбой G½”-B, поставляемым в комплекте (рис. 2). Длина его при комплектовании изливом составляет 350 мм, душевой насадкой – 800 мм. Подсоединение к штуцеру водонагревателя произвести с синим уплотнительным кольцом, предварительно вставив в штуцер фильтр очистки воды.  Для подсоединения шланга к смесителю ванной комнаты или кухни используется переходной штуцер с резьбой М22х1,5, поставляемый в комплекте. Подсоединение излива или шланга с душевой насадкой произвести к штуцеру водонагревателя с красным уплотнительным кольцом (рис. 3). Подтекание воды не допускается.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проточный водонагреватель работает автоматически. Он автоматически включается в момент открывания вентиля входной магистрали  и наоборот, выключается в момент закрытия этого вентиля.

Перед началом работы вставить вилку в  розетку.  Открыть  вентильной головкой подачу воды, при этом должен загореться световой сигнал и установить  необходимую температуру воды на выходе изменением положения вентильной головки.

При срабатывании термовыключателя защиты в случае перегрева, отключить водонагреватель от сети, выяснить и устранить причину перегрева.

Для отключения водонагревателя необходимо перекрыть подачу воды вентильной головкой и выключить вилку из розетки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В процессе длительной эксплуатации по истечении гарантийного срока, не реже 1-2  раз  в год, а также по мере необходимости, выполняются профилактические  работы :

- - отключить водонагреватель от сети разъединением вилки и  розетки,  снять верхнюю  панель;

- произвести осмотр всех частей водонагревателя, грязь удалить чистой ветошью, следы коррозии зачистить и покрыть слоем защитной смазки;

- в случае засорения водонагревателя произвести очистку промывкой водой от сети в обратном направлении;

- регулярно производить очистку фильтра и  распылительных головок (излива или душевой насадки);

-  произвести подтяжку зажимных винтов, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и текучести металла зажимаемых проводников.

Проточный водонагреватель комплектуется изливом или душевой насадкой со сменными вкладышами - рассекателями струи, которые по желанию потребителя можно менять, отвернув центральный винт. (Рис.4) Максимально можно установить 3 рифленых вкладыша, что будет соответствовать большой струе воды и меньшей температуре воды на выходе. Для рассеивания малой струи воды при большей температуре необходимо установить малый рифленый вкладыш и два гладких вкладыша. В условиях поставки устанавливаются малый и средний рифленый вкладыш.

В процессе эксплуатации водонагревателя необходимо регулярно очищать фильтр и пазы рифленых вкладышей от грязи, накипи и т. д. в зависимости от их состояния, но не реже одного раза в месяц.

При  подтекании воды  через излив заменить резиновый клапан запорного вентиля.

Поврежденный шнур питания заменяется шнуром с опрессованной вилкой с боковым заземляющим контактом на 16 А (ПВС-ВП 3х1,5-2-16-1,7).

Перед длительным хранением (без эксплуатации более 15 дней) рекомендуется удалить остатки воды из водонагревателя путем     продувки воздухом   через входной штуцер.

Работа  по техническому обслуживанию должна быть произведена квалифицированным специалистом.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Водонагреватель должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

Температура окружающего воздуха при хранении водонагревателя должна быть в пределах от  +1С  до +40С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25С  должна быть не более 80%.

Хранение водонагревателей в несколько ярусов без транспортной упаковки не допускается.

Условия транспортирования в части механических факторов – по группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

Транспортирование водонагревателей может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения водонагревателей внутри транспортных средств.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Водонагреватель  ПЭВН 220-3,5 ____   №_____________   соответствует ТУ3468-008-12589972-2003

Дата выпуска    "____"____________ 20___ г.                               Штамп  ОТК

Продан ______________________________               Дата продажи ____________________

наименование предприятия торговли

10.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие водонагревателя требованиям ТУ 3468-008-12589972-2003 при соблюдении потребителем  правил  эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с  момента продажи (передачи) водонагревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков водонагревателя удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки водонагревателя. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки водонагревателя, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

Срок службы проточного водонагревателя составляет 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация  водонагревателя не допускается. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

1 – Шланг для подвода холодной воды;                    5 – Кронштейн для крепления на стене;

2 – Фильтр;                                                                    6 – Шнур питания;

3 – Корпус;                                                                    7 - Излив

4 – Лампа светосигнальная;

##### Рис. 5  Габаритный чертеж

XP1 – Шнур питания;

SQ1 –  Микропереключатель реле давления;

SK1 –  Терморегулятор;

A1   –  Лампа светосигнальная;

EK1 – Электронагреватель

Рис 5. Схема электрическая принципиальная

| ###### Корешок талона № на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) Изъят «_____» ___________________20_____г. Исполнитель_____________________________________________ фамилия, имя, отчество (линия отреза) | Сервис-центры: - Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бокейханова, 233, тел. (3272) 34-89-95, АО «КЕЛЕТ» # Форма 5 ЗАО “ДЕЛСОТ” 456306, г. Миасс, Челябинская обл., ул. Гражданская, 1а Наименование предприятия-изготовителя и его адрес ____Тел./факс (3513) 57-68-80_______________________________ ТАЛОН № На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Водонагреватель проточный ПЭВН 220-3,5- №_______________________ Наименование изделия, его тип и заводской номер Продан (а) магазином____________________________________________ Наименование и номер магазина ____________________________________________________________ и его адрес Дата продажи Штамп магазина _____________________________________ Личная подпись продавца Выполнены работы _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Исполнитель Владелец ____________________________ ______________________ Фамилия, имя, отчество подпись ____________________________________________________________ Наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________ М. П ___________________________________________________________ Должность и подпись руководителя предприятия ,выполнившего ремонт |
| --- | --- |